РЕМОНТ  БОКОВОГО  ПОРЕЗА  КОНВЕЙЕРНОЙ  ЛЕНТЫ.

- Вырезать сектор полосы КВМ, достаточной для ремонта.

2. Разметить сектор ремонта, надрезать резиновую обкладку ленты

полосками, снять резину.

3. Приложить пластину, просверлить отверстия в ленте, вставить винты с

шайбами, наживить гайки.

4. Закрутить и дожать винты.                                  5. При необходимости

установить доп. винт.